Analiza oddziaływania na środowisko projektu

„Planu gospodarki odpadami dla gminy

Cedry Wielkie na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”

Gdańsk, sierpień 2004

Zespół autorski

dr hab. Maciej Przewoźniak – główny autor

współpraca:

mgr Agnieszka Burzyńska

mgr Ewa Sawon

mgr Andrzej Winiarski

Spis treści:

1.	Podstawy prawne, cel i zakres analizy	4

2.	Charakterystyka gospodarki odpadami w gminie Cedry Wielkie	6

2.1.	Stan aktualny	6

2.2.	Stan planowany	6

3.	Walory, zasoby i antropizacja środowiska oraz ochrona przyrody i krajobrazu
w gminie Cedry Wielkie	7

4.	Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na środowisko przyrodnicze
w ujęciu wg jego komponentów	9

4.1.	Wprowadzenie	9

4.2.	Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba terenu, gleby)	9

4.3.	Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenia, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i klimat)	9

4.4.	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	10

4.5.	Oddziaływanie na biosferę	10

5.	Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na ekologiczne warunki
życia ludzi	11

6.	Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na zasoby użytkowe
środowiska przyrodniczego	12

7.	Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na formy ochrony przyrody
i krajobrazu	13

8.	Analiza zgodności „Planu...” z aktami wyższego rzędu dotyczącymi gospodarki odpadami w zakresie problematyki ochrony środowiska	14

9.	Wnioski 	15

Literatura, materiały archiwalne i akty prawne	16

1. Podstawy prawne, cel i zakres analizy

Plan gospodarki odpadami powinien spełniać podstawowe wymagania określone w art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać „Plan gospodarki odpadami...” zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66 poz. 620).

Zgodnie z paragrafem 5.1 Rozporządzenia sporządzenie powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje m. in.

(...)

10) ... przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

Zgodnie z paragrafem 6.2. Rozporządzenia plany gospodarki odpadami dla powiatu i gminy zawierają co najmniej następujące rozdziały:

(...)

7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględnienia w planie.

(...)

Rozporządzenie nie określa zakresu i szczegółowości analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowisko.

Celem analizy oddziaływania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” jest określenie prognozowanych skutków środowiskowych jego wdrożenia w gminie.

Analiza oddziaływania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” na środowisko stanowi materiał pomocniczy dla:

- sporządzającego projekt „Planu...” jako materiał ekspercki, korygujący w miarę potrzeb jego ustalenia;

- dla organów opiniujących projekt „Planu...” (Starostwo Powiatowe w Gdańsku);

- dla Rady Gminy Cedry Wielkie do podjęcia uchwały zatwierdzającej „Plan...”.

W nawiązaniu do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627), zawierającej m. in. wymogi odnośnie procedur ocen oddziaływania na środowisko, przyjęto, że analiza powinna zawierać prognozę oddziaływania wdrożenia „Planu...” na:

- komponenty środowiska przyrodniczego w ich wzajemnym powiązaniu funkcjonalnym;

- ekologiczne warunki życia ludzi;

- zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego;

- formy ochrony przyrody i krajobrazu;

Szczegółowość analizy odpowiada szczegółowości projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...”.

Ponadto analiza uwzględnia uwarunkowania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasad rozwoju zrównoważonego (Kraju, województwa, powiatu, gminy) oraz uwarunkowania sformułowane w aktach wyższego rzędu, jak:

- „II polityka ekologiczna państwa” (2001);

- „Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” (2002);

- „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”;

- „Krajowy plan gospodarki odpadami” (M.P. z 2003r. Nr 11 poz. 159);

- "Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" (2003);

- "Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" (2003);

- "Strategia rozwoju województwa pomorskiego" (2000);

- „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (2002);

- Projekt programu ochrony środowiska dla powiatu gdańskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”, 2004.

- Projekt planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011, 2004.

Zgodnie z „Krajowym planem gospodarki odpadami” (2003),  "Planem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" (2003) i projektem "Planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2002-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011" (2004) podstawowe zasady gospodarki odpadami to

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów;

- zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów;

- unieszkodliwianie inne niż składowanie odpadów;

- bezpieczne dla ludzi i środowiska składowanie w środowisku odpadów nie podlegających innym procesom unieszkodliwiania.

W analizie oddziaływania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” uwzględniono uwagi i wnioski sformułowane w „Prognozie oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (2003) oraz w „Analizie oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” (2004).

2. Charakterystyka gospodarki odpadami w gminie Cedry Wielkie

2.1. Stan aktualny

Aktualny (2003 r.) stan nagromadzenia odpadów w gminie Cedry Wielkie charakteryzują następujące dane:

- z gospodarstw domowych		520 Mg/ rok

- z sektora usługowego		-	120  -//-

- z sektora gospodarczego		-	  30  -//-

razem			670 Mg/ rok

- odpady budowlane			-  	  20  -//-

razem		           690 Mg/rok

Odpady komunalne wywożone są na składowisko gminne w Miłocinie.

Składowisko gminne nie spełnia wymogów ochrony środowiska - planowane jest jego zamknięcie w 2006 r.

Planowany system zbiórki odpadów w gminie Cedry Wielkie

Podstawowe cele systemu:

- zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości;

- wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska organizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W planowanym systemie omówione zostały działania w następujących tematach:

- zbiórka i transport odpadów;

- selektywna zbiórka surowców wtórnych;

- segregacja odpadów ulegających biodegradacji;

- organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych, oraz opakowaniowych.

Przedstawiona w planie strategia postępowania z odpadami w przedziale czasowym 2004 – 2007 i 2008 – 2011 została oparta na poniższych zasadach:

- jako podstawowy sposób odzysku odpadów przyjęto segregację „u źródła”, z segregacją makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odp. niebezpiecznych;

- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych poprzez okresowe „wystawki”;

- zamknięcie i rekultywacja składowiska w Miłocinie w 2006 r.;

- dodatkową segregację odpadów w ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach;

- organizacja wywozu odpadów przeznaczonych do składowania w ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach;

- promowanie kompostowania odpadów „bio” w przydomowych kompostowniach.

3. Walory, zasoby i Antropizacja środowiska oraz ochrona przyrody i krajobrazu w gminie Cedry Wielkie

Pod względem fizycznogeograficznym gmina Cedry Wielkie położona jest w obrębie mezoregionu Żuławy Wiślane, wchodzącego w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie. Cały obszar gminy Cedry Wielkie położony jest w obrębie równiny aluwialnej Wisły. Do jej podstawowych, specyficznych cech należą równinny charakter ukształtowania terenu, w budowie geologicznej dominacja utworów aluwialnych, na których wykształciły się żyzne gleby mady oraz dominacja rolniczego użytkowania ziemi. Układ sieci hydrograficznej Żuław został przekształcony z naturalnego układu deltowego ujścia rzeki Wisły w układ sztuczny obejmujący międzywale rzeki Wisły i system wodno – melioracyjny Żuław z obwałowaniami rzek i kanałów oraz układem polderów.

Pod względem zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego gminę charakteryzują:

- przewaga gleb charakteryzujących się dużą i bardzo dużą żyznością (1. i 2. kompleks przydatności rolniczej gleb) zajmujące ok. 78% gruntów ornych;

- bardzo mały udział powierzchniowy lasów (olsy), zadrzewień itp. (3,4% powierzchni gminy);

- umiarkowane warunki przyrodnicze dla rozwoju turystyki- główną atrakcją turystyczną są Wisła, Martwa Wisła i Motława;

- znaczny potencjał wodny, zarówno w zakresie wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 111), jak i powierzchniowych (Wisła, Martwa Wisła i Motława – rzeki graniczne oraz liczne kanały i rowy melioracyjne);

- brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

Stan antropizacji środowiska w gminie Cedry Wielkie określają następujące, podstawowe fakty:

- wody Wisły (2002 r.) należały do III klasy czystości (wskaźniki sanitarne i fizykochemiczne);

- wody Martwej Wisły (2002 r.) były pozaklasowe (utrzymujące się przez cały rok, bardzo wysokie stężenie związków fosforu);

- wody Motławy (2002 r. – profil poza granicami gminy) należały do III klasy (stężenia azotynów);

- w większości ujęć na terenie gminy występuje ponadnormatywna zawartość fluoru w wodzie;

- znaczne przekształcenie obiegu wody (obwałowania i układy polderów);

- brak danych pomiarowych dotyczących stanu aerosanitarnego na obszarze gminy; z wyjątkiem stężeń dwutlenku azotu, które w 2002 r. były znacząco niższe od wartości dopuszczalnej (7 g/m3);

- w ramach monitoringu prowadzonego wokół składowiska odpadów paleniskowych w Przegalinie nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych wartości w zakresie stężeń pyłu zawieszonego oraz opadu pyłu, nie stwierdzono również oddziaływania składowiska popiołów na zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach wokół obiektu.

- w ramach monitoringu prowadzonego wokół składowiska fosfogipsów w Wiślince (lokalizacja poza granicami gminy) w 2003 r. nie zaobserwowano wpływu składowiska na wody powierzchniowe w gminie Cedry Wielkie, a wielkość opadu pyłu nie przekraczała dopuszczalnej normy (pomierzona poza granicą gminy);

- przekroczenia norm hałasu przy głównych ciągach komunikacyjnych, (udokumentowane pomiarowo w 1999 r. przy drodze krajowej nr 7), szczególny problem stanowią drogi na odcinkach przebiegu przez tereny zwartej zabudowy wsi.

Potencjalnie cały obszar gminy zagrożony jest zalaniem i podtopieniem przez wody Wisły, występujące z koryta w okresach wiosennych i letnich wezbrań. Stopień zagrożenia zależny jest głównie od stanu zachodniego wału Wisły na odcinku od Tczewa po Świbno. Północna część Żuław zagrożona jest powodzią odmorską. Zabezpieczenie przed tymi wodami stanowią wrota przeciwsztormowe (Przegalina –Płd.) i przeciwpowodziowe oraz pompownie przeciwpowodziowe (sztormowe) i śluzy (Kanał Śledziowy i Piaskowy). Na obszarze gminy wyznaczone zostały przez RZGW w Gdańsku obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią od rzeki Martwej Wisły. Tereny zagrożone zalaniem wodą o prawdopodobieństwie pojawiania się 1% sięgają wałów po jednej i po drugiej stronie brzegu pokrywając wyspę Trzcinową.

Gmina Cedry Wielkie położona jest niemal w całości (99,8%) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuław Gdańskich”. Na obszarze gminy znajduje się też 5 pomników przyrody ustanowionych na szczeblu wojewódzkim.

Planowane jest ustanowienie kolejnych pomników przyrody oraz użytków ekologicznych.

4.  Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na Środowisko przyrodnicze w ujęciu wg jego komponentów

4.1. Wprowadzenie

W wyniku wdrożenia „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” wystąpią dwa podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:

- oddziaływania pozytywne związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Miłocinie;

- oddziaływania pozytywne związane z funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;

- oddziaływania związane z transportem odpadów, docelowo do obiektu ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach.

4.2. Oddziaływanie na litosferę (powierzchniowe utwory geologiczne, rzeźba terenu, gleby)

Rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie, obejmująca m. in. niwelacje, nawiezienie mas ziemnych i pokrywy glebowej, spowoduje korzystne zmiany litosfery, polegające na jej doprowadzeniu do stanu umożliwiającego produktywność biotyczną oraz nawiązującego do charakteru otoczenia.

Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy spowoduje poprawę stanu czystości powierzchni ziemi i wyeliminuje przenikanie zanieczyszczeń do gruntu, w tym do pokrywy glebowej.

Transport odpadów nie będzie oddziaływać na litosferę.

- 4.3. Oddziaływanie na atmosferę (zanieczyszczenia, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i klimat)

- Rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie, obejmująca m. in. niwelacje, nawiezienie mas ziemnych i pokrywy glebowej oraz wprowadzenie roślinności, wyeliminuje z niego emisję z zanieczyszczeń do atmosfery. Spowoduje to także korzystne oddziaływanie na lokalne warunki klimatyczne dzięki zmianie charakteru powierzchni czynnej – granicznej między powierzchnią ziemi a atmosferą.

- Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy spowoduje poprawę stanu czystości powietrza, eliminując źródło zanieczyszczeń, jakim są nieczystości na powierzchni ziemi.

- Transport odpadów z terenu gminy do ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach spowoduje emisję zanieczyszczeń motoryzacyjnych do atmosfery oraz emisję hałasu komunikacyjnego. Będzie to oddziaływanie znikome w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych.

- Planowany system gospodarki odpadami nie spowoduje powstania źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

### 4.4. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie, obejmująca m. in. niwelacje, nawiezienie mas ziemnych i pokrywy glebowej oraz wprowadzenie roślinności, ograniczy ale nie wyeliminuje jego oddziaływania na środowisko wodne (obiekt przewidziany do rekultywacji nie były uszczelniony). Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalizację uwodnienia złoża odpadów.

- Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy spowoduje poprawę stanu czystości wód, eliminując źródło ich zanieczyszczeń, jakim są nieczystości na powierzchni ziemi.

- Transport odpadów z terenu gminy do ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach nie spowoduje oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne, z wyjątkiem potencjalnych sytuacji awaryjnych (kolizji drogowych).

- 4.5. Oddziaływanie na biosferę

- Rekultywacja składowiska odpadów w Miłocinie, obejmująca m. in. niwelacje, nawiezienie mas ziemnych i pokrywy glebowej oraz wprowadzenie roślinności, spowoduje korzystne zmiany w szacie roślinnej i powstanie nowej niszy siedliskowej dla zwierząt.

- Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy spowoduje pośrednio, poprzez poprawę stanu powierzchni ziemi oraz czystości atmosfery i wód, poprawę stanu siedlisk, stymulując wegetację roślin.

Transport odpadów z terenu gminy do ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach nie spowoduje istotnego, zauważalnego oddziaływania na biosferę. Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, powodującymi osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki. Tego typu oddziaływanie transportu odpadów będzie znikome w porównaniu z ruchem pozostałych pojazdów samochodowych.

5.  Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na ekologiczne warunki zycia ludzi

- Ekologiczne warunki życia ludzi określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2002):

- stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody, powierzchnia ziemi),

- jakość wody pitnej i produktów spożywczych,

- warunki bioklimatyczne,

- przyrodnicze zjawiska katastroficzne,

- powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych,

- walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego.

Ad. 1)

Jak wykazano w rozdz. 4., wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” spowoduje poprawę stanu czystości środowiska, co poprawi ekologiczne warunki życia ludzi w gminie. Lokalne uciążliwości mogą wzrosnąć wzdłuż głównego dojazdu do składowiska w Rokitkach w gm. Tczew (motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery i hałas komunikacyjny).

Ad. 2)

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje pogorszenia jakości wody pitnej i produktów spożywczych.

Ad. 3)

Jak wykazano w rozdz. 4.3. wdrożenie „Planu...” spowoduje lokalnie poprawę warunków klimatycznych.

Ad. 4)

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje powstania lub intensyfikacji przyrodniczych zjawisk katastroficznych.

Ad. 5)

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych.

Ad. 6)

Wdrożenie „Planu...”, spowoduje poprawę walorów krajobrazowych środowiska przyrodniczego.

Reasumując, wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w gminie.

6.  prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na zasoby użytkowe Środowiska przyrodniczego

Jak wykazano w rozdz. 3. zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego w gminie Cedry Wielkie to:

    - przewaga gleb charakteryzujących się dużą i bardzo dużą żyznością (1. i 2. kompleks przydatności rolniczej gleb),

    - umiarkowane warunki przyrodnicze dla rozwoju turystyki - głównymi atrakcjami turystycznymi są Wisła, Martwa Wisła i Motława,

    - znaczny potencjał wodny gminy, zarówno w zakresie wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 111), jak i powierzchniowych (Wisła, Martwa Wisła, Motława z dopływami oraz liczne kanały i rowy melioracyjne).

Ad. 1)

Wdrożenie „Planu...” nie spowoduje pogorszenia warunków agroekologicznych dla rozwoju rolnictwa w gminie. Prognozowana poprawa ogólnego stanu środowiska może nawet pośrednio wpłynąć na ich poprawę.

Ad. 2)

Wdrożenie „Planu...” spowoduje bezpośrednio i pośrednio wzrost atrakcyjności rekreacyjnej gminy Cedry Wielkie. Czyste środowisko to dodatkowy „magnes” przyciągający turystów, dobre świadectwo poziomu kultury proekologicznej lokalnej społeczności.

Ad. 3)

Północna część gminy Cedry Wielkie znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 111 (Zbiornik Subniecki Gdańskiej).

GZWP nr 111 znajduje się w utworach mezozoiku (subniecka kredowa). Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne – regionalne zbiornika wynoszą 4500 m3/h. Zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną, GZWP 111 „warunki naturalnej ochrony przy aktualnym stanie eksploatacji są wystarczające i nie jest konieczne wyznaczanie stref ochronnych”.

W przyszłości poziomy kredowe mogą stanowić główne źródło zaopatrzenia regionu, wymagają więc ochrony również poprzez wzmożoną ochronę wyżej zalegających poziomów wodonośnych (ochrona pośrednia).

Z przedstawionych informacji wynika, że Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 111 nie stwarza istotnych uwarunkowania dla gospodarki odpadami w gminie Cedry Wielkie.

Jak wykazano w rozdz. 4. wdrożenie „Planu...” korzystnie wpłynie na stan czystości wód powierzchniowych w gminie, a tym samym na ich dyspozycyjność użytkową.

Reasumując, wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do niektórych z nich, zwłaszcza zasobów rekreacyjnych i wodnych poprawi ich jakość.

7. Prognoza oddziaływania wdrożenia „Planu...” na formy ochrony przyrody i krajobrazu

Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” nie stwarza zagrożenia dla ustanowionych na jej obszarze form ochrony przyrody, w szczególności dla OChK „Żuław Gdańskich”.

W nawiązaniu do pozytywnej oceny skutków środowiskowych i krajobrazowych wdrożenia „Planu...” zdecydowanie pozytywna jest także prognoza jego oddziaływania na formy ochrony przyrody i krajobrazu. Przede wszystkim poprawi się stan czystości środowiska w ich obrębie i w otoczeniu, zwiększeniu ulegną walory krajobrazowe i wzrośnie ich atrakcyjność rekreacyjna

Na obszarze gminy znajduje się także 5 pomników przyrody. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy przyczyni się do polepszenia warunków ich wegetacji oraz poprawi estetykę ich fizjonomicznego otoczenia.

Na obszarze gminy Cedry Wielkie planowane jest utworzenie indywidualnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody i użytki ekologiczne).

Wdrożenie „Planu...” nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dewaloryzacji przyrody i krajobrazu planowanych form ochrony przyrody i krajobrazu.

8.  analiza zgodności „planu...” z aktami wyższego rzędu dotyczącymi gospodarki odpadami w zakresie problematyki ochrony środowiska

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” nawiązuje do „Krajowego planu gospodarki odpadami” (2003) do „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (2003) oraz do projektu „Planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego...” (2004).

Zgodnie z tymi dokumentami „Plan gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” zapewnia:

- zapobieganie i minimalizację powstawania odpadów;

- zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów;

- unieszkodliwianie inne niż składowanie odpadów;

- bezpieczne dla ludzi i środowiska składowanie w środowisku odpadów nie podlegających innym procesom unieszkodliwiania (poza obszarem gminy).

W konsekwencji „Plan...” stanowi przyczynek do realizacji polityki proekologicznej Państwa, województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego i gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Pozytywna ocena oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie znajduje odzwierciedlenie w „Analizie oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego...” (2004) oraz na wyższym poziomie uogólnienia w „Prognozie oddziaływania na środowisko „Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (2003).

9. Wnioski

1. W wyniku wdrożenia „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” wystąpią trzy podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:

- oddziaływania pozytywne związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Miłocinie;

- oddziaływania pozytywne związane z funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;

- oddziaływania związane z transportem odpadów docelowo do obiektu ZUOS w Rokitkach (gm. Tczew) lub ZU w Gdańsku Szadółkach.

2.  Wdrożenie „Planu...” spowoduje poprawę stanu czystości środowiska w gminie Cedry Wielkie, zwłaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego.

3. Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w gminie.

4. Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do niektórych z nich, zwłaszcza zasobów rekreacyjnych i wodnych poprawi ich jakość.

6. Zdecydowanie pozytywna jest prognoza oddziaływania „Planu...” na formy ochrony przyrody i krajobrazu ustanowione w gminie Cedry Wielkie. Przede wszystkim poprawi się stan czystości środowiska w ich obrębie i w otoczeniu, zwiększeniu ulegną walory krajobrazowe i wzrośnie ich atrakcyjność rekreacyjna.

7. Wdrożenie „Planu...” nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dewaloryzacji przyrody i krajobrazu planowanych form ochrony.

8. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie...” nawiązuje do „Krajowego planu gospodarki odpadami” (2003), „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (2003) i do projektu "Planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2002-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011" (2004), stanowiąc przyczynek do realizacji polityki proekologicznej Państwa, województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego i gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Literatura, materiały archiwalne i akty prawne

Analiza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”, 2004, BPiWP „Proeko”, Gdańsk

Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska, 1996, Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” w Warszawie, Zakład w Gdańsku, Gdańsk (maszynopis)

II polityka ekologiczna państwa”, 2001

Krajowy plan gospodarki odpadami (M.P. z 2003r. Nr 11 poz. 159)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2002

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010

Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, 2003, „Ekokonsult”, Gdańsk

Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, 2003

Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, 2002

Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, 2003

Projekt planu gospodarki odpadami dla powiatu gdańskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011, 2004, BPiWP „Proeko”, Gdańsk

Projekt planu gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011, 2004, BPiWP „Proeko”, Gdańsk

Przewoźniak M., 2002, Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast, Wyd. PG, Gdańsk

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66 poz. 620)

Strategia rozwoju województwa pomorskiego, 2000

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego według badań monitoringowych przeprowadzonych w 2002 roku, 2003, WIOŚ, Gdańsk.

Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wokół składowiska odpadów paleniskowych w Przegalinie Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w 2003 roku, 2003, Laboratorium Środowiskowe „Spectra” Sp z o.o., Wejherowo.

Ocena wpływu składowiska popiołów w Przegalinie na okoliczne gleby i rośliny, 2004, Stacja Chemiczno-Rolnicza oddział w Gdańsku, Gdańsk.

Raport z realizacji programu monitoringu środowiska w zakresie badania wód powierzchniowych i opadu pyłu za 2003 r., 2004, Dział ochrony środowiska GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., Gdańsk.

Określenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nie obwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki, i Bielawy od wody o prawdopodobieństwie pojawiania się 1% dla terenów zurbanizowanych i od wody o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, 10% dla pozostałych terenów, 2003, IMGW, Gdynia.

Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska, 1996, Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” w Warszawie Zakład w Gdańsku, Gdańsk.